《市政公用工程管理与实务》综合测试题

一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意，每题1分，共20分）

1．对砂质土及粗粒的石质土，现场实测路基湿密度和含水量，一般采用（）法。
A．环刀法
B．灌砂法
C．比重法
D．灌入法

2．从工程地质角度分，按照地下水的埋藏条件可将地下水分为上层滞水、潜水、和（）
A．承压水
B．毛细水
C．吸着水
D．重力水

3．土的液限与塑限的差值，称为（），常用其表示土的塑性大小。
A．含水量
B．塑性指数
C．饱和度
D．液性指数

4．采用网喷混凝土加固基坑时，锚杆的最小抗拔力不应小于设计值的（）。
A．70%
B．80%
C．90%
D．100%

5．张拉机具设备的校验期限不得超过半年且不超过（）次。弹簧测力计的校验期限不宜超过（）个月。
A．100；2
B．100；6
C．200；6
D．200；2

6．在后张预应力混凝土梁孔道灌浆的水泥强度应按设计取用，如设计无要求时，不得低于（）。
A．20Mpa
B．30Mpa
C．25Mpa
D．35Mpa

7.水的软化主要是降低水中（）离子含量，使硬水软化。
A.钠
B.铁锰
C.氟
D.钙镁

8．下列关于顶管作业说法中正确的是：（）
A．导轨应安装牢固、顺直、平行、等高，其纵坡与管道的设计坡度一致
B．千斤顶的合力的作用点应是管道的圆心
C．管道偏向一侧时可以采用挖土纠偏，即管子偏向的一侧多挖些土
D．管道正常顶进和纠偏过程中应每500mm测量一次

9．水泥混凝土路面施工，混凝土运输拌合物从出料到浇注完毕的允许最长时间，根据（）确定。
A. 混凝土路面的宽度和厚度
B. 混凝土所用粗细集料的用量及水灰比
C. 水泥初凝时间及施工气温
D. 水泥的用量及所使用何种振动机械

10．定期组织具有资质的质检人员进行内部质量审核，且验证质量计划的实施效果应由（）负责。
A．项目经理
B．施工员
C．技术负责人
D．质量员

11．城市污水处理按原理分为（）种处理方法，它们分别是（）。
A．三；物理处理法、化学处理法、活性污泥法
B．三；物理处理法、生物处理法、混凝沉淀法
C．三；物理处理法、生物处理法、化学处理法
D．二；化学处理法、生物处理法

12．为充分进行注浆控制，应采用的控制方法是（）
A．压力和注浆量控制
B．压力控制
C．配比控制
D．注浆量控制

13．超前小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法，以下关于注浆的说法中正确的是（）
A．在砂卵石地层中宜采用高压悬喷注浆法
B．在粘土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法
C．在砂层中宜采用渗入注浆法
D．在淤泥质软土中宜采用劈裂注浆法

14．柔性管道安装竖向变形率须符合设计要求，设计无要求时，当回填土回填至设计高度时竖向变形率应不超过（）；当回填过程中竖向变形率达到（）时应挖出重新铺设。
A．3％；3％－8％
B．3%；〉8%
C．6％；6％－8％
D．6%；〉8%

15．盾构掘进控制的四要素是（）。
A．开挖控制，超前支护，线性控制，注浆
B．开挖控制，一次衬砌，线性控制，注浆
C．开挖控制，超前支护，环境保护，注浆
D．超前支护，一次衬砌，注浆，早封闭

16．目前垃圾填埋场区防渗效果的检验方法是（）
A．收集垃圾渗滤的方量与估算方量进对比
B．目测四周影响区域内的生态环境有无变化
C．地填埋场影响区域内打水质观测井取地下水样进行分析
D．在填埋场内打观测井取地下水进行分析

17．在支架上现浇钢筋混凝土连续梁时支架应稳定，强度和刚度应符合规范要求。支架的稳定系数不得小于（）；受载后挠曲的杆件其弹性挠度不得大于相应结构跨度的（）。
A．1.3； 1/600
B．1.5； 1/800
C．1.5； 1/800
D．1.3； 1/400

18．沥青混凝土混合料按照继配原则可以分为悬浮密实结构、骨架空隙结构和骨架密实结构。其中骨架密实结构的性能（）。
A．内摩擦角较低；粘聚力较高
B．内摩擦角较高；粘聚力较低
C．内摩擦角较高；粘聚力较高
D．内摩擦角较低；粘聚力较低

19．项目施工中安全检查的重点是（）和违章作业。
A．施工人员水平
B．施工机械的质量
C．违章指挥
D．人员数量

20．一级管网的现场安装的接头密封应进行（）的气密性检验。二级管网的现场安装的接头密封应进行（）气密性检验。密性检验的压力为0.2MPa,用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。
A．不少于50%；不少于20％
B．不少于50％；不少于30％
C．100％；不少于20％
D．100％；不少于50％

二、多项选择题（每题2分，共20分；答错本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）

1．有关土质路基压实的正确描述有（）等内容。
A.压路机碾压不到的部位采用小型夯实机夯实，防止漏夯，夯实面积重叠1/5-1/6
B.土质路基质量检查包括岩石密度、平整度、宽度、高程等
C.土质具有最佳含水量
D.应合理选用压实机具
E.压实的分层厚度没有要求

2．有关热力管道焊接的说法正确的有：（）。
A．焊缝外形应均匀，焊道与母材金属之间应平滑过渡。
B．焊缝宽度以每边超出坡口边缘5mm为宜。焊缝余高为0～1+10％b（b为焊缝宽度）且不大于5mm。
C．缝内部质量检查的方法主要有射线检测和超声波检测。
D．对检验不合格的焊缝必须返修至合格，返修次数不得大于2次，除对不合格焊缝进行返修外，还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加大比例进行抽查。
E．当焊条电弧焊时风速大于8m/s或气体保护焊时风速大于2m/s，且未采取有效的防护措施，严禁进行焊接作业：

3．有关钻孔灌注桩施工说法正确的有：（）。
A．护筒一般由钢板加工而成，其内径宜比桩径大200～400mm
B．护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为50mm，倾斜不大于2%
C．旱地或筑岛平台处护筒可用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填黏质土必须分层夯实
D．水域护筒设置，应严格注意平面位置，竖向倾斜和两节护筒的连接质量均需符合上述要求。连接处要牢固、耐压、不漏水
E．护筒高度宜与地面平齐

4．有关盾构机说法正确的有：（）
A．盾构机以其盾壳作保护，既支承周围土体又保护壳内机具设备和人员的安全
B．在无地下水的地层中可以采用敞开式盾构
C．土压平衡盾构机属于闭胸式盾构机，适合于有地下水的土层
D．排水速度和掘进速度要有机的协调，以保持开挖面土体有一定土压，维持土体稳定，达到控制围岩和地表稳定的目的
E．土压平衡盾构正面土体稳定控制仅与推力和推进速度有关，与出土量无关

5．以下说法（）是正确的
A．城市热力网蒸汽管道，在任何条件下，应采用钢制阀门及附件；
B．公称直径大于或等于500mm阀门，宜采用电驱动装置；
C．城市热力网蒸汽管道，当温度大于0℃时，可不采用钢制阀门及附件；
D．城市热力网蒸汽管道，在南方高温情况下，可不采用钢制阀门及附件；
E．城市热力网蒸汽管道均应采用钢制阀门及附件

6．降水井的布置应符合下列要求：()。
A.条状基坑宜采用单排或双排降水井
B. 对于长、宽度很大，降水深度不同的面状基坑，可在基坑内增设降水井，并随基坑开挖而逐步撤除。
C. 采用辐射井降水时，辐射管长度和分布应能有效地控制基坑范围。
D.降水井的布置，可在地下水补给方向适当加密，排泄方向适当增加。
E.有条件时，降水系统应经现场试验验证降水效果，以优化方案。

7．燃气管道穿越河底时，应附合下列要求：（）
A．在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设标志
B．管道对接安装引起的误差不得大于5°
C．应加设套管
D．不通航时，燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于0.5m
E．通航时，燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于1.0m，还应考虑疏浚和投锚深度

8．施工项目成本管理的基本原则是：（）
A．全面管理原则
B．成本有效化原则
C．成本最优化原则
D．确保安全原则
E．成本管理科学化原则

9．以下说法（）是正确的
A．分包人的施工进度计划必须依据承包人的施工进度计划编制；
B．承包人应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总、分包之间相互协调；
C．分包人可以根据自行编制进度计划；
D．承包人没有义务协助分包人解决进度控制中的相关问题
E．承包人应协助分包人解决项目进度控制中的相关问题；

10．安全事故处理必须坚持（）和制定事故防范措施的原则。
A．查清事故原因
B．分清事故责任
C．企业领导有处理
D．员工受到教育
E．事故责任者有处理

三、案例题（每题24分，请根据背景材料，按要求作答）

[案例1]

某桥梁采用钢筋混凝土灌注桩基础，共计208根直径1000mm的钻孔灌注桩，端承桩，采用反循环钻机成孔。A公司项目经理部针对钻孔桩数量多，工期紧，经招标程序将钻孔作业分项工程分包给B机械施工公司，由B公司负责组织钻孔机械进行钻孔作业。施工过程中发生如下事件：

（1）灌注混凝土时堵管；

（2）B公司技术负责人制作了一根固定长度的测绳，经测定达到预计深度后即开始灌注；

问题：

1．分析灌注混凝土时堵管的原因。

2．B公司对钻孔深度的控制方法是否妥当？若不妥当，请写出相应的正确的处理方法。

3．水下灌注混凝土有哪些安全控制要点？

4．A公司和B公司在制定安全事故预防及应急预案注意哪些事项？应急预案包括哪些内容？

[案例2]

背景资料：

某城市地铁隧道采用泥水加压盾构法施工。隧道在现况道路下，地下管线密集，邻近有多栋建筑物。工程地质情况，自地表向下依次为：路面结构层60cm、回填土层2～4m，砂质粉土层8～13m，地下水位较高，在地表下3m。

（1）由于工期紧，项目经理部招聘了部分劳务外包工人。老施工员简单给他们交代了一下作业要求，随即开始投入施工。

（2）盾构施工邻近既有建筑，由于地层变形易使既有建筑物的安全受到威胁，项目经理在事先制订的专项施工方案中仅要求加强地层（地面）变形观测。

（3）该工程采用了招投标的方式，2007年3月5日发标，3月20日开标。

（4）承包商于2007年4月1日接到中标通知书，随即开始施工，但开工不久在2007年4月18日碰到了工程地质勘探没有探明的孤石，4月25日移除孤石结束，拖延了工期。承包商就此向监理工程师提出了延长工期和补偿停工期间窝工损失的索赔。

问题：

1、对劳务外包人员的安全教育应包括哪些内容？

2、盾构施工专项施工方案是否全面？如不全面，还应有哪些内容？

3、招投标的工作日程安排是否合理？若不合理，应如何安排？

4、监理工程师是否应受理承包方提出的索赔？为什么？工期索赔如何计算？

[案例3]

某道路施工，基层采用石灰工业废渣稳定砂砾基层，水泥混凝土路面。施工中部分路段进入高温施工季节。工程项目招标，承包商通过资格预审，根据招标文件的要求，报价部分采用工程量清单方式报价，招标文件只提供了分部分项的工程量清单数量，措施费部分没有任何项目。承包商在购买标书后，对报价部分采取了如下计算方法，工程量直接使用清单数量，价格使用某定额站的信息价格和估算价，组价完成后，按规定封装，并在规定时间报送招标单位。承包商对现况交通进行了调查，编制了交通导行方案。

问题：

1、石灰工业废渣稳定砂砾基层质量控制的项目有哪些？

2、水泥混凝土路面高温施工应采取哪些措施？

3、承包商完全采用清单工程数量和定额站的信息价格，是否合理?

4、清单报价是否还应计算措施费?

5、交通导行方案的设计原则有哪些?

[案例4]

背景材料：

某城市地铁车站工程，采用明开挖法施工，车站长度128m，宽度19.6m，深度12.6，车站为三层三跨岛式形式，顶板覆土3m。该车站位置在现况城市主干道的主路之下，地下水位在地表下8m左右，施工中采用了井点降水。

对于危险性较大的基坑支护与降水工程，项目部编制了专项施工方案，由项目技术负责人和项目经理签认后实施。

问题：

1. 基坑支护与降水工程的专项施工方案编制和审核的做法是否妥当？若不妥当，请指出正确做法。

2.防止基坑坍塌、掩埋的应急措施有哪些？

3. “竣工验收前，建设单位应请当地城建档案管理机构对施工技术资料进行预验收，预验收合格后方可竣工验收”是否正确？

4. 如施工中发生了工期延误，欲对后续工作的持续时间压缩，应注意哪些？

5、项目技术负责人应承担哪些安全生产技术责任？

[案例5]

背景资料：

某新成立的安装公司承接北京某新建住宅小区的供热管道安装工程。为了保证施工质量，公司购置了先进的二手电弧焊设备，施焊工人虽年轻但均持有焊工本，并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软，经现场监理人员查验认为问题不大可不做特别处理，施工继续进行。在后续的开挖过程中遇到一段历史久远的废弃地道。在停工等待处理意见期间阴雨不断，复工时发现已铺设管道进入泥浆，管端保温层进水，随即进行清理。

管道安装完毕，用精度为2.5级的大量程压力表进行强度试验与气密性试验，合格后自行进行了48小时试运行，重点检查了管道的接口情况，没有发现渗漏，随即向开发商提供验收报告。

问题：
1. 该公司是否具备热力管道施焊条件？

2. 焊缝内部质量检查的方法有哪些？对检验不合格的焊缝如何对待？

3. 市政工程施工中在控制扬尘、减少噪音、围档和检查制度方面有哪些环保文明施工的要求？

4. 热力管道功能性试验的程序与方法是否妥当？