2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷

建设工程技术与计量(安装工程)

必做部分

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1.能够使钢材的强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低的化学元素为(　)。

A.碳

B.硅

C.磷

D.硫

2.与奥氏体不锈钢相比，铁素体-奥氏体不锈钢的主要性能为(　)。

A.韧性较低

B.屈服强度较高

C.可焊性较差

D.应力腐蚀较大

3.在石油、化工、有色金属冶炼工业中，常用于高温、高压、高浓度或混有不纯物等各种苛刻腐蚀环境的比较理想的金属材料为(　)。

A.铝及锅合金

B.铜及铜合金

C.镍及镍合金

D.镁及镁合金

4.耐酸酚醛塑料管是一种具有良好耐腐蚀性和热稳定性的非金属管材，但不能用其输送的介质为(　)。

A.碱

B.盐酸

C.低浓度硫酸

D.中等浓度硫酸

5.耐腐蚀工程施工中，常选用的耐强氧化性酸腐蚀的胶合剂为(　)。

A.酚醛胶泥

B.水玻璃胶泥

C.呋哺胶泥

D.沥青胶泥

6.在对焊法兰的几种形式中，公称直径规格范围最大的是(　)。

A.光滑式对焊法兰

B.凹凸式密封面对焊法兰

C.棹槽密封面对焯法兰

D.梯形槽式密封面对焊法兰

7.与截止阀相比，闸阀(　)。

A.宜用于需要调节流量大小的场合

B.宜用于启闭频繁的管路

C.适用于蒸汽管路

D.适用于大口径管路

8.根据漏电保护器的防护等级和使用条件，在高温或特低温度环境下应优先选用(　)。

A.电磁式漏电保护器

B.电子式漏电保护嚣

C.电压动作型漏电保护器

D.电容式漏电保护器

9.与熔化极氩弧焊柑比，钨极氩弧焊的特点为(　)。

A.焊接速度快

B.熔敷效率较高

C.适用于有色金属及不锈钢的焊接

D.适用于薄板及超薄板的焊接

10.在母材中碳、磷、硫等元素含量较高时，选用低氢焊条的目的是(　)。

A.降低焊缝出现裂纹的可能

B.提高焊缝的抗气孔性能

C.避免焊接过程中焊缝的渗碳

D.减少焊缝的夹渣

11.适用于各种金属、异种金属和金属与非金属的焊接，并可以焊接粗细、厚薄相差很大的零件，但接头的耐热能力较差、强度较低的焊接方法为(　)。

A.气焊

B.等离子弧焊

C.激光焊

D.钎焊

12.除高频电阻焊外，压焊一般采用搭接接头，个别情况下也采用(　)。

A.套接接头

B.舌形接头

C.槽形接头

D.对接接头

13.对于气焊焊口，通常采用的热处理方法为(　)。

A.正火处理

B.高温回火

C.正火加高温回火

D.去应力退火

14.管道安装好后，由于污染必须进行内壁脱脂时，应采用的脱脂剂为(　)。

A.四氯化碳

B.精馏酒精

C.二氯乙烷

D.丙酮

15.当钢材表面除锈质量等级为Sa2.5时，应采用的除锈方法为(　)。

A.非常彻底的动力工具除锈

B.轻度的喷射或抛射除锈

C.彻底的喷射或抛射除锈

D.非常彻底的喷射或抛射除锈

16.某管道与泵相连接，该管道的绝热结构应选用(　)。

A.预制瓦块绝热层

B.预制管壳绝热层

C.毡衬、绳状材料绝热层，

D.表面涂抹绝热胶泥

17.某机电安装工程需选用一台吊装设备，要求该设备能够在载荷下短距离负荷行驶，能全回转作业，作业地点、作业量相对固定，此种情况应选用(　)。

A.汽车起重机

B.轮胎起重机

C.桥式起重机

D.塔式起重机

18.管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过(　)。

A.5.0

B.5.5

C.6.0

D.6.5

19.对于碳钢和一般低合金钢制造的设备，在进行液压试验时，液体的温度应不低于(　)。

A.0℃

B.4℃

C.5℃

D.10℃

20.决定主要施工项目的施工方法，选择合适的施工机械，安排施工程序和施工的流水组织、流水方向，属于(　)的内容。

A.施工方案

B.施工进度计划

C.施工平面布置

D.施工技术组织措施

21.单位工程施工组织设计的核心是(　)。

A.施工方法

B.施工方案

C.施工程序

D.施工部署

22.某安装工程由四项完全相同韵工作组成，每项工作有三个施工过程，持续时间均为5d，现组织成流水施工，计算工期应为(　)。

A.28d

B.30d

C.35d

D.40d

23.根据流水施工的分级，群体工程流水施工也称为(　)。

A.大流水施工

B.综合流水施工

C.专业流水施工

D.总体流水施工

24.某项工作的ESi-j为5，Di-j为2，其紧后工作的TFj-k为2，1Sj-k为12，则该项工作的FFi-j应为(　)。

A.0

B.1

C.2

D.3

25.某项工作的持续时间为4，其两项紧前工作的最早完成时间分别为3、2，两项紧后工作的最早开始时间分别为11、8，则该项工作的自由时差为(　)。

A.0

B.1

C.2

D.3

26.按机械设备的功用分类，柴油发电机属于(　)。

A.电气设备

B.其他机械

C.动力设备

D.运输设备

27.机械装配中，工作可靠、平稳、无噪音、油膜吸振能力强，可以承受较大冲击荷载的为(　)。

A.球形滚动轴承

B.锥形滚动轴承

C.滚针轴承

D.滑动轴承

28.适用于消防、卸油槽车、农田排灌等启动频繁场所的泵是(　)。

A.单级单吸离心泵

B.单级双吸离心泵

C.自吸离心泵

D.多级离心泵

29.钢筋混凝土结构井道不宜采用的电梯导轨架安装方式是(　)。

A.焊接式

B.预埋螺栓式

C.埋入式

D.对穿螺栓式

30.对有过热器的锅炉，当炉内气体压力升高时，过热器上的安全阀应(　)。

A.最先开启

B.最后开启

C.与省煤器安全阀同时开启

D.在省煤器安全阀之后开启

31.适用于扑救电气火灾的自动喷水灭火系统是(　)。

A.湿式灭火系统

B.水喷雾灭火系统

C.干式灭火系统

D.预作用灭火系统

32.某油罐可采用固定式液下喷射泡沫灭火系统进行灭火，此油罐应为(　)。

A.固定拱顶储罐

B.外浮项储罐

C.内浮顶储罐

D.浮顶储罐

33.气体灭火系统的灭火剂输送管道多采用(　)。

A.无缝钢管

B.焊接钢管

C.铸铁管

D.聚丙烯管

34.高层建筑室内消防竖管应成环状，其管道的最小公称直径为(　)。

A.65mm

B.80mm

C.100mm

D.125mm

35.省电、耐震、寿命长、发光强、启动慢、显色性差和功率因数低的电光源应是(　)。

A.白炽灯

B.荧光灯

C.高压汞灯

D.金属卤化物灯

36.选择电动机功率的主要依据是(　)。

A.启动电流

B.启动方式

C.负载转矩的大小

D.环境条件

37.在电气工程配管时，切割速度快、功效高、质量好，目前较先进、有效的管予切割方法为(　)。

A.气焊切割

B.砂轮机切割

C.切管机切割

D.钢锯切割

38.穿管配线时，允许不同回路与不同电压的交流与直流导线穿入同一根管子内的情形不包括(　)。

A.同类照明的几个回路的导线

B.照明花灯所有回路的导线

C.电压在110V以下的导线

D.同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路的导线

39.塑料护套线直线敷设时，固定钢筋轧头相隔间距应为(　)。

A.50～100mm

B.100～150mm

C.150～200mm

D.200～250mm

40.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某专业工程的项目编码的前四位为0303，则该专业工程为(　)。

A.电气设备安装工程

B.热力设备安装工程

C.机械设备安装工程

D.工业管道安装工程

二、多项选择题(共20题，每题1.5分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)，

41.颜料属于涂料的次要成膜物质，其主要作用有(　)。

A.滤去有害光波

B.提高漆膜的柔韧性

C.提高涂层机械强度

D.提高涂层防腐蚀性能

42.某热力管道的介质工作温度为800℃，为了节能及安全，其外设计有保温层，该保温层宜选用的材料有(　)。

A.硅藻土

B.矿渣棉

C.硅酸铝纤维

D.泡沫混凝土

43.波形补偿器的特点有(　)。

A.适用于工作压力较低的场合

B.制造比较简单、方便

C.补偿能力较小

D.轴向推力较小

44.磁力起动器的主要功能特点包括(　)。

A.具有失电压或欠电压保护作用

B.具有短路保护功能

C.动作迅速，可频繁操作

D.具有延时动作的过载保护作用

45.等离子弧的能量集中、温度高、焰流速度大，可广泛用于(　)。

A.切割

B.埋弧焊

C.堆焊

D.钎焊

46.焊条直径的选择除主要取决于焊件厚度外，还取决于(　)。

A.接头型式

B.电弧电压

C.焊缝位置

D.焊接层次

47.对于铁素体、奥氏体等高合金钢，若采用埋弧焊焊接，其焊剂应选用碱度较高的(　)。

A.挤压成型焊剂

B.熔炼焊剂

C.烧结焊剂

D.陶质焊剂

48.铜管、铝管组对焊接时，其管口处理工作有(　)。

A.用砂布打去坡口内外氧化膜

B.用丙酮清洗

C.焊缝两侧涂白垩粉

D.用氧乙炔预热

49.在进行润滑油、密封油及控制油管道的油清洗前，应进行的工作有(　)。

A.机械清扫

B.脱脂

C.酸洗

D.预膜

50.在对设备、管道、金属结构件表面刷油(涂覆)施工中，喷涂法的种类一般可分为(　)。

A.压缩空气喷涂

B.高压无空气喷涂

C.静电喷涂

D.电泳涂装

51.在半机械化吊装施工中，吊推法安装设备的特点有(　)。

A.可以在狭窄地段内进行吊装

B.可以使用矮桅杆吊装高设备

C.可以安装高基础的设备

D.无需设置设备底铰轴及滑道

52.在设备进行气压试验的方法及要求中，符合有关规定的有(　)。

A.缓慢升压至规定试验压力的60%

B.以每级10%左右的试验压力逐级上升

C.升压至每级后保压3min

D.达到试验压力后保压5min

53.输送气体介质的管道进行压力试验时，试验压力应为设计压力1.15倍的情形包括(　)。

A.承受内压的有色金属管气压试验

B.承受内压的钢管气压试验

C.真空管道气压试验

D.钢管、有色金属管的严密性试验

54.双代号时标网络计划的主要特点包括(　)。

A.能在网络图上直接显示工作的自由时差

B.能在网络图上直接显示工作的总时差

C.能在网络图上直接显示关键线路

D.能直接统计资源的需要量

55.按风机排出气体压力高低，风机可分为(　)。

A.送风机

B.通风机

C.鼓风机

D.压缩机

56.与离心式通风机相比，动叶可调的轴流式通风机优点包括(　)。

A.流量较大

B.使用范围较大

C.风压较高

D.经济性能好

57.机械设备安装工程中，为保证设备加工工件的精度及质量，在对设备进行找平与找正时应进行的工作包括(　)。

A.根据中心标板上的基点确定设备正确位置

B.直接根据海拔高程调整设备标高

C.以工厂零点为标准确定基配点

D.调整标高的同时对水平度进行调整

58.可应用二氧化碳灭火系统的场所包括(　)。

A.大型油轮油舱

B.储存活泼金属及其氢化物的仓库

C.大型电子计算机房

D.电影院放映厅

59.电机的绝缘电阻不能满足要求时，必须进行干燥，属于外部干燥的方法是(　)。

A.热风干燥法

B.灯泡照射干燥法

C.磁铁感应干燥法

D.外壳铁损干燥法

60.导线连接是一道重要的施工工序，对导线连接处的基本要求是(　)。

A.绝缘性能好

B.接头电阻小

C.耐腐蚀

D.强度不小于导线强度

选做部分

共60题，分为三个专业组，考生可在三个专业组的60个试题中任选20题作答。按所答的前20题计分，每题1.5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。

一、(61～80题)管道工程安装

61.气压水罐并联给水方式的特点不包括(　)。

A.调节贮量较小

B.水压变化幅度较大

C.运行费用较大

D.水泵启动频繁

62.在大型的高层建筑中，常将球墨铸铁管设计为总立管，其接口连接方式有(　)。

A.橡胶圈机械式接口

B.承插接口

C.螺纹法兰连接

D.套管连接

63.建筑给水系统设有水箱时，水泵的扬程设置应(　)。

A.满足最不利处的配水点或消火栓所需水压

B.满足距水泵直线距离最远处配水点或消火栓所需水压

C.满足水箱进水所需水压和消火栓所需水压

D.满足水箱出水所需水压和消火栓所需水压

64.室内给水管道安装工程中，给水塑料管的安装要求包括(　)。

A.穿越楼板时须设钢套管

B.水箱的进出水管不得采用塑料管

C.车间内塑料管长度大于15m时应设伸缩节

D.与金属管道平行时，塑料管道应布置在金属管外侧

65.高级、高层民用建筑室内给水系统中，对于DN≤150mm的冷水管，宜采用的管材为(　)。

A.给水聚丙烯管

B.衬塑铝合金管

C.薄壁铜管

D.镀锌无缝钢管

66.热风采暖系统的特点包括(　)。

A.热惰性小

B.设备较复杂

C.适用于耗热量大的建筑

D.不适用于间歇使用的房间

67.室外燃气管道采用焊接连接时，应做100%无损探伤的包括(　)。

A.中压B级天然气管道全部焊缝

B.低压燃气管道全部焊缝

C.穿越铁路、公路、河流处的管道焊口

D.地上管道全部焊缝

68.污水排出管安装完毕后，在隐蔽之前必须做(　)。

A.水压试验

B.灌水试验

C.渗漏试验

D.通球试验

69.确定高层建筑热水采暖系统与集中热网相连的系统形式时，要求(　)。

A.系统最高点不倒空，不汽化

B.底层散热器不超压

C.有利于减轻竖向失调

D.有利于减轻横向失调

70.住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表，根据有关规定，(　)水表在表前与阀门间应有8～10倍水表直径的直线管段。

A.旋翼式

B.螺翼式

C.孔板式

D.容积活塞式

71.消防给水减压阀后应装设(　)。

A.旁通管

B.溢流管

C.疏水器

D.泄水龙头

72.通风工程中，全面通风可分为(　)。

A.稀释通风

B.单向流通风

C.双向流通风

D.均匀流通风

73.置换通风送风分布器的位置通常设在(　)。

A.靠近房顶处

B.房顶上

C.房顶与地板中间处

D.靠近地板处

74.通风系统中，将室内空气吸入到风管管网中的风口应是(　)。

A.新风口

B.混合风口

C.送风口

D.回风口

75.加压防烟是一种有效的防烟措施，在高层建筑和重要的建筑中常被采用，其应用的部位有(　)。

A.消防电梯

B.防烟楼梯间

C.内走道

D.与楼梯问或电梯入口相连的小室

76.在排风系统中，利用生产过程或设备产生的气流，诱导有害物随气流进入罩内的排风罩是(　)。

A.局部密闭罩

B.外部吸气罩

C.接受式排风罩

D.吹吸式排风罩

77.圆形风管采用无法兰连接，其连接的形式包括(　)。

A.承插连接

B.芯管连接

C.抱箍连接

D.插条连接

78.按处理空调负荷的输送介质分类，空调系统可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统等，属于空气一水系统的有(　)。

A.带盘管的诱导系统

B.风机盘管机组加新风系统

C.变风量双风管集中式系统

D.辐射板系统

79.空调水系统中，冷冻水和热水的供应在相同管路中进行，其管道设置形式应为(　)。

A.单管制系统

B.双管制系统

C.三管制系统

D.四管制系统

80.变风量空调系统中，风量的变化可以通过变风量末端装置来实现，此末端装置的型式可分为(　)。

A.变风态型

B.节流型

C.旁通型

D.诱导型

二、(81～100题)工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

81.造价低，运行管理方便，但没有后备供热能力的热力管网布置形式应是(　)。

A.枝状管网

B.辐射状管网

C.环状管网

D.复线环状管网

82.压缩空气站中空气过滤器的种类很多，其中应用较广泛的有(　)。

A.活性炭空气过滤器

B.金属网空气过滤器

C.自动浸油空气过滤器

D.袋式过滤器

83.压缩空气站设备间连接着各种管路，这些管路包括(　)。

A.空气管路

B.负荷调节管路

C.放散管路

D.油气分离管路

84.夹套管加工完毕应进行压力试验，套管夹套部分的试验压力应取(　)。

A.内管和夹套部分设计压力的大者

B.内管和夹套部分设计压力的均值

C.内管设计压力的1.5倍

D.夹套部分设计压力的1.5倍

85.壁厚大于3mm的不锈钢管焊接应采用(　)。

A.手工电弧焊

B.氩弧焊

C.全钨极氩弧焊

D.氩电联焊

86.钛及钛合金管或管件在安装前必须检查的内容包括(　)。

A.牌号

B.规格

C.力学性能

D.耐蚀性能

87.聚丙烯塑料管中，通过共聚合的方法使聚丙烯改性，以提高其抗冲击等性能，改性后的聚丙烯管的种类有(　)。

A.PP-B

B.PP-E

C.PP-H

D.PP-R

88.化工耐腐蚀管道常采用橡胶衬里，衬里的方式有(　)。

A.单独采用软橡胶衬里

B.单独采用硬橡胶衬里

C.单独采用半硬橡胶衬里

D.采用软橡胶与硬橡胶复合衬里

89.奥氏体不锈钢高压管子热弯后，需整体进行固熔淬火处理，同时还应进行(　)。

A.断口检验

B.酸蚀检验

C.晶间腐蚀倾向试验

D.硫印试验

90.按设备在生产工艺过程中的作用原理分类，属于反应设备的有(　)。

A.蒸煮锅

B.蒸球

C.蒸发器

D.蒸锅

91.根据《压力容器安全技术监察规程》，属于一类容器的有(　)。

A.非易燃或无毒介质的低压容器

B.易燃或有毒介质的低压分离器外壳

C.易燃或有毒介质的换热器外壳

D.低压管壳式余热锅炉

92.由丙烯氨氧化制备丙烯腈时，一般应选用的反应器结构形式为(　)。

A.釜式反应器

B.管式反应器

C.固定床反应器

D.硫化床反应器

93.某列管换热器制造方便，易于更换管束和检修清洗，且适用于温差较大，腐蚀严重的场合。此换热器为(　)。

A.固定管板式换热器

B.填料函式换热器

C.浮头式换热器

D.U型管换热器

94.能提供气、液两相充分接触机会，使传质、传热过程有效进行的塔器包括(　)。

A.蒸馏塔

B.吸收塔

C.干燥塔

D.列管式冷却塔

95.筛板塔的突出优点有(　)。

A.气体压降小

B.板上液面落差较小

C.生产能力较泡罩塔高

D.操作弹性范围较宽

96.可逆流操作的换热器种类较多，当需要的传热面积不太大而所要求的压强较高或传热效果较好时，宣选用(　)。

A.夹套式换热器

B.蛇管式换热器

C.套管式换热器

D.列管式换热器

97.先将金属油罐罐底铺设焊接，再焊接罐顶和罐顶下的第一圈、第二圈、直至储罐的最下一圈壁板，最后完成与罐底板的焊接的安装施工方法是(　)。

A.机械正装法

B.抱杆倒装法

C.卷装法

D.水浮正装法

98.油罐安装完毕应进行严密性试验，罐顶的试验方法一般有(　)。

A.煤油试漏法

B.压缩空气试验法

C.真空箱试验法

D.化学试验法

99.火炬及排气筒安装中，施工工序的一般要求是(　)。

A.先塔架分片组对焊接，再筒体成型组对焊接

B.先塔架简体拼接，再平台梯子制作安装

C.先平台梯子制作安装，再塔架简体拼装

D.一先筒体成型组对焊接，再塔架分片组对焊接

100.根据《建设工程工程量清单计价规范》，管件制作工程量中，以“个”为计量单位的有(　)。

A.管材制虾体弯

B.管道机械煨弯

C.塑料管煨弯

D.摔制异径管

三、(101～120题)电气与仪表设备安装

101.为满足高压供电系统中检修和改变线路连接的需要，对线路设置一种可以开闭的断口，开断时可以有可靠的绝缘，关合时能可靠地承载正常工作电流和短路电流的设备为(　)。

A.高压断路器

B.高压接触器

C.高压隔离开关

D.高压负荷开关

102.与高压熔断器相比较，负荷开关的功能特点有(　)。

A.具有过载电流保护作用

B.具有短路电流保护作用

C.能够进行分合操作

D.动作后无需更换熔断件

103.在禁烟的场所，应安装的感烟式火灾自动探测器为(　)。

A.绿色一级灵敏度探测器

B.黄色二级灵敏度探测器

C.红色三级灵敏度探测器

D.黑色四级灵敏度探测器

104.有线电视信号传输分配系统的主要组成部分包括(　)。

A.线路放大器

B.分支器

C.传输电缆

D.信号处理器

105.常用于石油、化工、食品等生产过程中测量具有腐蚀性、高粘度、易结晶、含有固体颗粒、温度较高液体介质压力的压力检测仪表为(　)。

A.隔膜式压力表

B.防爆感应式接点压力表

C.电阻远传压力表

D.电容式压力变送器

106.常用于连续测量烟气中二氧化硫含量的浓度计，按照测量原理可分为(　)。

A.光学式

B.热导式

C.磁导式

D.库仑滴定式

107.自动调节控制器中，有一种带微处理机的数字控制器，主要有PID控制功能，并有开方处理、折线近似、报警处理等辅助功能，该控制器独立性强，仅需一台控制器便可实现串级控制、回路的增补、无扰动切换的是(　)。

A.可编程序控制器

B.固定程序控制器

C.全刻度指示控制器

D.偏差指示控制器

108.母线水平布置安装时，排列在最外边的母线应为(　)相序。

A.A

B.B

C.C

D.N

109.电梯的上、下端位置上都装设安全保护装置，对于直流高速电梯应选用的装置为(　)。

A.极限开关

B.限位开关

C.端站强迫减速装置

D.端站离心限速装置

110.火灾自动报警系统中，开关量和模拟量两种原理探测器的不同之处有(　)。

A.开关量探测器价格贵;模拟量探测器价格低

B.开关量探测器有固定的报警阈值;模拟量探测器无报警阈值

C.开关量探测器遇高温、潮湿误报率增高;模拟量探测器遇高温、潮湿误报率降低

D.模拟量探测器能根据烟雾的浓度、变化量、变化速率决定是否发出相应信号;开关量探测器则不能

111.衡量电气设备绝缘性能好坏的一项重要指标是(　)。

A.介质损失角的大小

B.电容比的大小

C.交流耐压试验值的大小

D.电流强度值的大小

112.电气设备专项调试中，属于电力变压器专项调试的有(　)。

A.冲击合闸试验

B.短路试验

C.空载试验

D.噪音测量

113.用模拟控制装置对生产过程进行调节控制的系统为(　)。

A.PC机控制系统

B.微机控制系统

C.计算机调节系统

D.常规过程控制系统

114.自动控制系统中，单闭环比值控制系统的特点有(　)。

A.两种物料流量的比值计算较为精确

B.主流量出现大的扰动时，副流量的调节会出现较大偏差

C.适用于动态比值有严格要求的化学反应

D.实施方便，广泛应用

115.对于匪力不高、介质为气体、液体和无渗漏危险的场所，仪表阀门的连接方式一般采用(　)。

A.气焊焊接

B.卡套式连接

C.承插式连接

D.螺纹连接

116.自控仪表盘应可靠接地，接地电阻最大值不应超过(　)。

A.4Ω

B.5Ω

C.8Ω

D.10Ω

117.防爆厂房内安装的正压通风的仪表箱，在送电之前要进行的工作有(　)。

A.拆除密封填料函

B.置换箱内气体

C.安装通风装置

D.安装报警装置

118.利用先进的科学技术，不断使人的部分办公业务活动物化于人以外的各种设备中，并由这些设备与工作人员构成服务于某种目标的人机信息处理系统，此系统简称为(　)。

A.BAS

B.CAS

C.OAS

D.FAS

119.在大型高等级建筑中，楼宇自动化系统的主要任务有(　)。

A.为使用者提供安全、舒适和高效的工作与生活环境

B.保证整个系统的经济运行

C.提供信息交换和资源共享

D.提供智能化的管理

120.办公自动化系统在实施阶段应包括的工作内容有(　)。

A.制定实施方案

B.制定实施计划

C.设备购置安装

D.交付使用

2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷

建设工程技术与计量(安装工程)标准答案